# БЛАНК

ПОДПИСКА

Мне, эксперту ЭКУ Иванову И.И., в соответствии со ст.195 УПК РФ разъяснены обязанности и права эксперта, предусмотренные ст.57 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК Российской Федерации предупреждён.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

№1                                                                                                                19.10.03

Производство экспертизы поручено, эксперту ЭКУ Иванову И.И., имеющему высшее техническое образование, стаж экспертной работы с 2003 года.

в ЭКУ из СО Белоярского РОВД при постановлении от  инспектора дознания лейтенанта юстиции Лукьянова Е.А. для производства автотехнической экспертизы поступили материалы дела №0001.

КРАТКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Из постановления усматривается, что 00.00.00 г., около 00.00, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА (водитель Петров П.П.) и автомобиля ВАЗ-2110 гос. номер С 222 СС (водитель Сидоров С.С.).

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:

1. С какой скоростью двигался автомобиль ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА в данных дорожных условиях к моменту столкновения (наезда)?

2. С какой скоростью двигался автомобиль ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА в данных дорожных условиях к моменту начала торможения?

3. Какими требованиями Правил дорожного движения РФ должен был руководствоваться водитель Петров П.П. автомобиля ГАЗ-3102 в данной дорожной обстановке?

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

*ДТП совершено: при торможении, передней левой частью автомобиля ГАЗ-3102;

*Техническое состояние автомобиля ГАЗ-3102: исправный;

*Сведения о нагрузке (количество пассажиров) автомобиля ГАЗ-3102: 3;

*Профиль участка дороги, по которой двигался автомобиль ГАЗ-3102: горизонтальный;

*Тип дорожного покрытия, по которому двигался автомобиль ГАЗ-3102: асфальтобетон;

*Состояние дорожного покрытия, по которому двигался автомобиль ГАЗ-3102: сухое;

*Обзорность водителю автомобиля ГАЗ-3102: неограничена;

*Направление движения автомобиля ВАЗ-2110 относительно направления движения автомобиля ГАЗ-3102: справа налево;

*ДТП совершено: при торможении, левой боковой частью автомобиля ВАЗ-2110;

*Техническое состояние автомобиля ВАЗ-2110: исправный;

*Сведения о нагрузке (количество пассажиров) автомобиля ВАЗ-2110: 0;

*Профиль участка дороги, по которой двигался автомобиль ВАЗ-2110: горизонтальный;

*Тип дорожного покрытия, по которому двигался автомобиль ВАЗ-2110: асфальтобетон;

*Состояние дорожного покрытия, по которому двигался автомобиль ВАЗ-2110: сухое;

*Обзорность водителю автомобиля ВАЗ-2110: неограничена;

A1'3 - Угол продольного уклона дороги (ГАЗ-3102 А 111 АА, нарастание замедления), град.: 0;

A1'4 - Угол продольного уклона дороги (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение до столкновения), град.: 0;

A1'5 - Угол продольного уклона дороги (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение после столкновения), град.: 0;

Jнтс1'3 - Замедление на горизонтальном участке дороги (ГАЗ-3102 А 111 АА, нарастание замедления), м/с2: 6,87;

Jнтс1'4 - Замедление на горизонтальном участке дороги (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение до столкновения), м/с2: 6,87;

Jнтс1'5 - Замедление на горизонтальном участке дороги (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение после столкновения), м/с2: 6,87;

Sтс1'4 - Путь (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение до столкновения), м: 25;

Sтс1'5 - Путь (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение после столкновения), м: 6,56;

Tтс1'1 - Время (ГАЗ-3102 А 111 АА, реакция водителя), с: 1;

Tтс1'2 - Время (ГАЗ-3102 А 111 АА, срабатывание тормозного привода), с: 0,1;

Tтс1'3 - Время (ГАЗ-3102 А 111 АА, нарастание замедления), с: 0,35; 0,5; 0,6;

Исходные данные, помеченные звёздочкой (*), приняты по постановлению о назначении экспертизы. При определении остальных исходных данных использованы следующие материалы дела и справочно-нормативная литература:

- Краткий автомобильный справочник. М., 1994.

- Правила дорожного движения РФ. М., 2001.

- Протокол осмотра и проверки технического состояния транспорта.

- Протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Вопрос №1

Скорость автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА к моменту столкновения (наезда) определяется по следующей формуле:

Jтс1'5 - Замедление (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение после столкновения) определяется по формуле:

Jтс1'5 - в данных условиях определяется, м/с2: 6,87;

В условиях данного происшествия величина скорости Vтс1’5 определяется равной около 34,16 км/ч.

Вопрос №2

Скорость автомобиль ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА к моменту начала торможения определяется по следующей формуле:

Vтс1'3=3,6*Jтс1'3*Tтс1'3+Vтс1'4;

Jтс1'3 - Замедление (ГАЗ-3102 А 111 АА, нарастание замедления) определяется по формуле:

Jтс1'3 - в данных условиях определяется, м/с2: 3,43;

Jтс1'4 - Замедление (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение до столкновения) определяется по формуле:

Jтс1'4 - в данных условиях определяется, м/с2: 6,87;

Vтс1'4 - Скорость (ГАЗ-3102 А 111 АА, торможение до столкновения) определяется по формуле:

Vтс1'4 - в данных условиях определяется, км/ч: 74,94;

В условиях данного происшествия величина скорости Vтс1’3 определяется равной более значениям, приведённым в таблице к вопросу №2. Данное значение скорости автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА является минимальным, поскольку в расчёте не учтены затраты кинетической энергии, израсходованной на деформацию деталей. Учесть последнее не представляется возможным из-за отсутствия научно обоснованной и достаточно апробированной методики подобных исследований.

Таблица к вопросу №2.

| № варианта | Tтс1'3 | Vтс1'3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,35 | 79,27 |
| 2 | 0,5 | 81,12 |
| 3 | 0,6 | 82,36 |

Вопрос №3

В данной дорожной обстановке водитель Петров П.П. автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА должен был руководствоваться требованиями п.10.1 Правил дорожного движения, согласно которым он должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленные ограничения.

ВЫВОДЫ

Вопрос №1

Скорость автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА к моменту столкновения (наезда) составляла 34,16 км/ч.

Вопрос №2

Скорость автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА к моменту начала торможения составляла 79,27 - 82,36 км/ч (см. таблицу к вопросу №2 в исследовательской части).

Вопрос №3

В данной дорожной обстановке водитель Петров П.П. автомобиля ГАЗ-3102 гос. номер А 111 АА должен был руководствоваться требованиями п.10.1 Правил дорожного движения, согласно которым он должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленные ограничения.

Эксперт:                                                                               Иванов И.И.